МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра общей информатики (ОИ)

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Тема: «Реализация заданной логической функции от четырех переменных на дешифраторах 4-16, 3-8 и 2-4»

Выполнил студент группы ИКБО-10-20 	Цемкало А. Р.

Принял доцент кафедры ОИ, к.т.н. 					      	 Воронов Г. Б.

| Практическая | «__» октября 2020 г. | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| работа выполнена |  |  |
| «Зачтено» | «__» октября 2020 г. | ___________________ |

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Постановка задачи и персональный вариант	3

Восстановленная таблица истинности	3

Схемы, реализующие логическую функцию на дешифраторах требуемыми способами	4

Выводы	6

Список информационных источников	6

Постановка задачи и персональный вариант

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. По таблице истинности реализовать в лабораторном комплексе логическую функцию на дешифраторах тремя способами:

– используя дешифратор 4-16 и одну дополнительную схему «или»;

– используя два дешифратора 3-8 и необходимую дополнительную логику;

– используя пять дешифраторов 2-4 и одну дополнительную схему «или».

Протестировать работу схем и убедиться в правильности их работы. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

Вариант 0b018.

Восстановленная таблица истинности

F(a,b,c,d) = 14FF16

Преобразуем ее в двоичную запись: 0001 0100 1111 11112 – получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. Таблица 1).

Таблица 1: Таблица истинности для F

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Схемы, реализующие логическую функцию на дешифраторах требуемыми способами

Построим в лабораторном комплексе схемы, реализующие рассматриваемую функцию на дешифраторе 4-16 (рис. 1), на двух дешифраторах 3-8 (рис. 2) и на пяти дешифраторах (рис. 3), протестируем их работу и убедимся в их правильности.

Рисунок 1 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на дешифраторе 4-16

Рисунок 2 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на дешифраторах 3-8 и дополнительной логике

Рисунок 3 - Тестирование схемы, реализующей логическую функцию на дешифраторах 2-4 и дополнительной логике

ВЫВОДЫ

Построены комбинационные схемы, реализующие заданную логическую функцию от 4-х переменных на дешифраторах 4-16, 3-8 и 2-4. Тестирование показало, что все схемы работают правильно.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- С.С. Смирнов, Д.А. Карпов - Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

- С.С. Смирнов - Лекция № 7 / С. С. Смирнов – М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020.

- Электронный ресурс - Облачная платформа РТУ МИРЭА [Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/QcX9s (последнее обращение - 14.10.2020)